Вариант №2

Некоторые правила по выполнению работы.

Просьба не оставлять никаких рисунков и заметок на листах с заданием, для этого Вам выдадут отдельные черновики в необходимом количестве. На олимпиаду можно взять с собой воду. Обязательно наличие карандаша, ластика, линейки, клей карандаша, ножниц.

Во время олимпиады пользование телефоном и другими электронными средствами строго запрещено, так же, как и справочными материалами (кроме тех, что выдают вместе с заданием). В случае если Вас поймают на списывании, Вы будете дисквалифицированы, баллы за работу обнуляются. Переговариваться с другими участниками, вставать с места без разрешения, передавать записки и пытаться контактировать иными способами также запрещено. При возникновении вопросов необходимо поднять руку и проводящий олимпиаду преподаватель подойдет сам. На вопросы по задачам преподаватель не отвечает и не дает подсказок. Уточнить оформление ответов можно. Покидать кабинет для посещения туалета можно неограниченное количество раз, но без черновиков, справочных материалов и самих заданий. Вносить также ничего нельзя. Вы можете покинуть олимпиаду сразу как закончите выполнение, или дождаться, когда истечет время. В случае плохого самочувствия немедленно сообщите преподавателю об этом! Не бойтесь уточнять и задавать вопросы.

Инструкция к выполнению тестовой части А

Необходимо выделить категории запасов в залежи. Максимальные балл за задание - 25. Задание выполняется в приложении 1.

Инструкция для заданий В

Необходимо провести литологическую интерпретацию и корреляцию 2 скважин по данным ГИС. Максимальные балл за задание - 20.

Инструкция для заданий С1

Необходимо построить карты, необходимых для подсчета запасов нефти объемным методом. Максимальные балл за задание - 30.

Инструкция для заданий С2

Необходимо охарактеризовать залежь из части С1. Максимальные балл за задание - 25.

Удачи!

Часть А. Определение категорий запасов

Все задание выполняется в приложении 1.

- Выделите все категории запасов залежи нефти. Обратите внимание на типы скважин. Местом бурения скважины считать центр условных обозначений. Обозначьте границы и подпишите категории.

- Напишите, чему равен шаг эксплуатационной сетки L.

Часть В. Интерпретация ГИС и корреляция скважин

Все задание выполняется в приложении 2.

- Определите горные породы (песчаник, глина) по данным ГИС (ПС). Литологическую колонку (границы пластов и штриховку, обозначающую горные породы) начертите в пустой колонке Litho. Песчаник обозначьте точками, глины – пунктиром.

- Проведите корреляцию по выделенным слоям – соедините соответствующие слои горных пород в соседних скважинах.

Часть С. Построение карт для подсчета запасов.

Задание выполняется в разных приложениях. По каждому пункту в скобках написано соответствующее.

- Постройте карты, необходимые для подсчета запасов объемным методом. Для выполнения задания воспользуйтесь планом:

- Рассчитать абсолютную глубину пласта (Прил. 3)

- Построить структурную карту кровли пласта (Прил. 4) – считать, что карта будет совпадать со структурной картой кровли коллектора. Серым показана структурная карта, созданная на основе сейсмических данных.

- Построить структурную карту подошвы пласта (Прил. 5)

- Начертить внешний (Прил. 4) и внутренний (Прил. 5) контуры нефтеносности – а.о. ВНК считать равным 1880 м.

- Построить карту эффективных толщин (Прил. 6)

- Построить карту эффективных нефтенасыщенных толщин (Прил. 7)

Рекомендация. Оценка пункта d – построение контуров нефтеносности - будет проходить только по соответсвующим приложениям (4 и 5). Для построения карт эффективных и эффективных нефтенасыщенных толщин их можно перенести на эти приложения.

- Напишите характеристику залежи, которая рассматривалась в части С1 (Прил 8). Обозначьте размер, форму, тип залежи, укажите уровень ВНК, основные средние, минимальные и максимальные коэффициенты, где расположены зоны с минимальными и максимальными значениями этих параметров, какие скважины входят в ЧНЗ и ВНЗ, отразите закономерности, которые заметили.

В приложении 7 обозначьте, куда бы Вы пробурили новую скважину. В приложении 8 аргументируйте свою позицию.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Часть А

1)

2) Шаг эксплуатационной сетки (L) = __________ м.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Часть В

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

| №скв. | Альтитуда,м | Глубина кровли пласта,м | А.О. кровли пласта, м (a) | H общая, м | Н эффект., м | Н эф.нефтен., м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 103 | 2010 |  | 11 | 4 | 0 |
| 2 | 104 | 1998 |  | 11 | 7 | 0 |
| 3 | 104 | 1996 |  | 11 | 6 | 0 |
| 4 | 103 | 2004 |  | 11 | 4 | 0 |
| 6 | 104 | 2000 |  | 11 | 6 | 0 |
| 7 | 104 | 1998 |  | 11 | 5 | 0 |
| 9 | 104 | 1999 |  | 11 | 7 | 0 |
| 13 | 105 | 1997 |  | 11 | 6 | 0 |
| 14 | 104 | 2007 |  | 11 | 5 | 0 |
| 16 | 106 | 1984 |  | 11 | 9 | 4 |
| 17 | 105 | 1989 |  | 11 | 7 | 7 |
| 18 | 104 | 1999 |  | 11 | 3 | 0 |
| 19 | 106 | 1984 |  | 11 | 9 | 8 |
| 20 | 107 | 1974 |  | 11 | 10 | 10 |
| 21 | 107 | 1975 |  | 11 | 9 | 9 |
| 22 | 106 | 1982 |  | 11 | 7 | 2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

Структурная карта кровли пласта (b) и внешний контур нефтеносности (d)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.

Структурная карта подошвы пласта (b) и вутренний контур нефтеносности (d)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.

Карта эффективных толщин (e)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.

Карта эффективных нефтенасыщенных толщин (f)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.

Часть C2. Характеристика залежи.

Характеристика залежи из части С1

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________