Вариант №2

Некоторые правила по выполнению работы.

Просьба не оставлять никаких рисунков и заметок на листах с заданием, для этого Вам выдадут отдельные черновики в необходимом количестве. На олимпиаду можно взять с собой воду. Обязательно наличие карандаша, ластика, линейки, клей карандаша, ножниц.

Во время олимпиады пользование телефоном и другими электронными средствами строго запрещено, так же, как и справочными материалами (кроме тех, что выдают вместе с заданием). В случае если Вас поймают на списывании, Вы будете дисквалифицированы, баллы за работу обнуляются. Переговариваться с другими участниками, вставать с места без разрешения, передавать записки и пытаться контактировать иными способами также запрещено. При возникновении вопросов необходимо поднять руку и проводящий олимпиаду преподаватель подойдет сам. На вопросы по задачам преподаватель не отвечает и не дает подсказок. Уточнить оформление ответов можно. Покидать кабинет для посещения туалета можно неограниченное количество раз, но без черновиков, справочных материалов и самих заданий. Вносить также ничего нельзя. Вы можете покинуть олимпиаду сразу как закончите выполнение, или дождаться, когда истечет время. В случае плохого самочувствия немедленно сообщите преподавателю об этом! Не бойтесь уточнять и задавать вопросы.

Инструкция к выполнению тестовой части А

Необходимо выделить категории запасов в залежи. Максимальные балл за задание - 25. Задание выполняется в приложении 1.

Инструкция для заданий В

Необходимо провести литологическую интерпретацию и корреляцию 2 скважин по данным ГИС. Максимальные балл за задание - 20.

Инструкция для заданий С1

Необходимо построить карты, необходимых для подсчета запасов нефти объемным методом. Максимальные балл за задание - 30.

Инструкция для заданий С2

Необходимо охарактеризовать залежь из части С1. Максимальные балл за задание - 25.

Удачи!

Часть А. Определение категорий запасов

Все задание выполняется в приложении 1.

- Выделите все категории запасов залежи нефти. Обратите внимание на типы скважин. Местом бурения скважины считать центр условных обозначений. Обозначьте границы и подпишите категории.

- Напишите, чему равен шаг эксплуатационной сетки L.

Часть В. Интерпретация ГИС и корреляция скважин

Все задание выполняется в приложении 2.

- Определите горные породы (песчаник, глина) по данным ГИС (ПС). Литологическую колонку (границы пластов и штриховку, обозначающую горные породы) начертите в пустой колонке Litho. Песчаник обозначьте точками, глины – пунктиром.

- Проведите корреляцию по выделенным слоям – соедините соответствующие слои горных пород в соседних скважинах.

Часть С. Построение карт для подсчета запасов.

Задание выполняется в разных приложениях. По каждому пункту в скобках написано соответствующее.

- Постройте карты, необходимые для подсчета запасов объемным методом. Для выполнения задания воспользуйтесь планом:

- Рассчитать абсолютную глубину пласта (Прил. 3)

- Построить структурную карту кровли пласта (Прил. 4) – считать, что карта будет совпадать со структурной картой кровли коллектора. На всех приложениях серым показана структурная карта, созданная на основе сейсмических данных.

- Построить структурную карту подошвы пласта (Прил. 5)

- Начертить внешний (Прил. 4) и внутренний (Прил. 5) контуры нефтеносности – а.о. ВНК считать равным 2690 м.

- Построить карту эффективных толщин (Прил. 6)

- Построить карту эффективных нефтенасыщенных толщин (Прил. 7)

Рекомендация. Оценка пункта d – построение контуров нефтеносности - будет проходить только по соответсвующим приложениям (4 и 5). Для построения карт эффективных и эффективных нефтенасыщенных толщин их можно перенести на эти приложения.

- Напишите характеристику залежи, которая рассматривалась в части С1 (Прил 8). Обозначьте размер, форму, тип залежи, укажите уровень ВНК, основные средние, минимальные и максимальные коэффициенты, где расположены зоны с минимальными и максимальными значениями этих параметров, какие скважины входят в ЧНЗ и ВНЗ, отразите закономерности, которые заметили.

В приложении 7 обозначьте, куда бы Вы пробурили новую скважину. В приложении 8 аргументируйте свою позицию.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Часть А

1)

2) Шаг эксплуатационной сетки (L) = __________ м.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Часть В

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

| №скв. | Альтитуда,м | Глубина кровли пласта,м | А.О. кровли пласта, м (a) | H общая, м (а) | Н эффект., м | Н эф.нефтен., м | Кпр, мкм2 | mо , д.е. | Ков, д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 163,1 | 2850,5 |  | 11,5 | 9,7 | 7,5 | 0,61 | 0,21 | 0,2 |
| 2 | 164,5 | 2838,3 |  | 10,2 | 9,1 | 9,1 |  | 0,22 | 0,22 |
| 3 | 164,5 | 2836 |  | 10,3 | 8,6 | 8,6 | 0,52 | 0,23 | 0,22 |
| 4 | 163,2 | 2843 |  | 10,5 | 8,2 | 7 | 0,48 | 0,22 | 0,22 |
| 5 | 163 | 2849,1 |  | 10,7 | 10,2 | 6 |  | 0,21 | 0,23 |
| 6 | 164,2 | 2839,2 |  | 10,1 | 9,6 | 9,6 | 0,71 | 0,2 | 0,18 |
| 7 | 164,5 | 2838,2 |  | 10,5 | 9,1 | 9,1 |  | 0,21 | 0,19 |
| 8 | 163,5 | 2840,3 |  | 10,2 | 8,7 | 5,5 | 0,52 | 0,22 | 0,2 |
| 9 | 164,1 | 2839 |  | 10,8 | 8,6 | 8,6 |  | 0,22 | 0,34 |
| 10 | 165,7 | 2829 |  | 10 | 8 | 8 | 0,51 | 0,23 | 0,2 |
| 11 | 166,3 | 2824 |  | 12 | 7 | 7 | 0,47 | 0,23 | 0,21 |
| 12 | 165,3 | 2831,1 |  | 10,5 | 6,5 | 6,5 | 0,32 | 0,24 | 0,25 |
| 13 | 164,4 | 2837 |  | 10,7 | 5,6 | 5,6 | 0,28 | 0,24 | 0,26 |
| 14 | 164,5 | 2839 |  | 10,8 | 9,1 | 9,1 | 0,16 | 0,25 | 0,28 |
| 15 | 165,2 | 2832 |  | 10,2 | 8,5 | 8,5 |  | 0,24 | 0,25 |
| 16 | 166,1 | 2825 |  | 10,5 | 7,5 | 7,5 | 0,53 | 0,22 | 0,2 |
| 17 | 165,01 | 2830,1 |  | 10,3 | 6,5 | 6,5 | 0,42 | 0,22 | 0,22 |
| 18 | 165,1 | 2839 |  | 10,8 | 6,6 | 6,6 | 0,3 | 0,23 | 0,25 |
| 19 | 166,2 | 2824,1 |  | 10,6 | 8,5 | 8,5 | 0,27 | 0,24 | 0,26 |
| 20 | 167,8 | 2814 |  | 10,4 | 8 | 8 |  | 0,23 | 0,24 |
| 21 | 167 | 2815,1 |  | 10,5 | 7,5 | 7,5 | 0,48 | 0,22 | 0,22 |
| 22 | 166,2 | 2822 |  | 10 | 6 | 6 |  | 0,23 | 0,23 |
| 23 | 165,5 | 2835,2 |  | 10,1 | 3,5 | 3,5 | 0,42 | 0,24 | 0,2 |
| 24 | 165,2 | 2837,1 |  | 10,3 | 9,1 | 9,1 |  | 0,22 | 0,22 |
| 25 | 162,2 | 2857,1 |  | 10,8 | 10,2 | 1 | 0,44 | 0,22 | 0,25 |
| 26 | 162 | 2863,1 |  | 10,5 | 9,7 | 0 | 0,55 | 0,22 | 0,18 |
| 27 | 161,8 | 2858,3 |  | 11,1 | 9,8 | 0 | 0,5 | 0,22 | 0,18 |
| 28 | 160,4 | 2856,1 |  | 10,8 | 7,3 | 0 | 0,35 | 0,23 | 0,25 |
| 29 | 162,5 | 2862,3 |  | 10,4 | 10,2 | 0 | 0,7 | 0,2 | 0,14 |
| 30 | 161,1 | 2861,9 |  | 10,8 | 9,8 | 0 | 0,7 | 0,2 | 0,14 |
| 31 | 161 | 2858,2 |  | 10,7 | 7,8 | 0 | 0,35 | 0,22 | 0,2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

Структурная карта кровли пласта (b) и внешний контур нефтеносности (d)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.

Структурная карта подошвы пласта (b) и вутренний контур нефтеносности (d)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.

Карта эффективных толщин (e)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.

Карта эффективных нефтенасыщенных толщин (f)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.

Часть C2. Характеристика залежи.

Характеристика залежи из части С1

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________